- ВТР 03-11 Проведение регламентных работ на кровлях многоквартирных жилых домов обслуживаемых МУП ЖКХ г. Гатчина

ВНУТРЕННИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЯГКИХ КРОВЕЛЬ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВТР 03-11 ГАТЧИНА-2011 Внутренний технологический регламент разработан по 2 видам проведения работ, каждый из которых издан отдельным томом: - Техническое обслуживание жестких кровель, входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов (ВТР 01.03-11); - Техническое обслуживание мягких кровель, входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов (ВТР 02.03-11). Внутренний технологический регламент разработан МУП ЖКХ г. Гатчины: Вытовтов В.Ф. Внутренний технологический регламент согласован: Начальник ПП «Жилищное хозяйство» ________________________ Фарафонов Н.И. Помощник директора по капитальному ремонту жилищного фонда _______________________ Дерябин О.П. Начальник отдела охраны труда _______________________ Лаевский В.А. Том 02 «Техническое обслуживание мягких кровель входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов» (ВТР 02.03-11) СОДЕРЖАНИЕ - Общие положения - Технологический регламент Подготовительные работы Вспомогательные работы Основные работы Сдача работ - Основные правила безопасности - Технико-экономические показатели I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ - Настоящий регламент распространяется на работы по техническому обслуживанию мягких кровель входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов. - Регламент содержит описание технологического процесса, его основные параметры, используемые материалы, инструменты, приспособления, средства механизации, а также основные правила техники безопасности. - Регламент составлен на основании требований: - Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 N 5176) - ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету - СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии - СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование - СНиП 2.08.01-89 Жилые здания - СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции - СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

по осмотру и обслуживанию кровель

(мягкие кровли – плоские, скатные из наплавляемых материалов).

| № п.п | Наименование технологического процесса | Состав процесса | Основные параметры процесса | Используемые ресурсы | Инструменты, приспособления, средства механизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | Подготовительные работы. |  |  |  |  |
| 1.1. | Получение задания | Получить наряд-задание | Подписаться за получение наряда-задания на работы | Кровельщик- 5 разряда Кровельщик- 3 разряда | Ручка, планшет |
|  |  | Получить бланк Маршрутной карты | Заполнить адреса домов и дату проведения осмотра |  | Ручка, планшет |
| 1.2. | Определение состояния кровли | Изучение конструктивных решений по устройству покрытия, актов на скрытые работы, исполнительных схем инженерных коммуникаций |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение возможности проведения работ | Получить ключи от чердачного помещения |  |  | Ключи от осматриваемых помещений |
|  | Вспомогательные работы. |  |  |  |  |
| 2.1 | Сбор инструмента для проведения работ |  |  | Кровельщик- 5 разряда Кровельщик- 3 разряда | Фонарь, молоток, зубило, пассатижи, нож строительный, ножницы, монтировка, приспособление для зачеканивания, ножовка по металлу с запасом полотен. |
| 2.2 | Средства защиты |  |  |  | Каска, спецодежда, монтажный пояс, страховочная веревка с карабинами, рукавицы. |
| 2.3. | Расходные материалы |  |  |  | Саморезы, гипс строительный, мешки для сбора мусора 20л, герметик кровельный (РЦ-25), унифлекс самоклеющийся. |
|  | Основные работы. |  |  |  |  |
| у.1. | Осмотр чердачного помещения | При входе на чердак необходимо убедиться, что дверь закрыта на замок. Проверить чердак на предмет наличия освещения, повышенной влажности, мусора, а также наледи (в зимний период). Проведение оценки состояния утеплителя и пароизоляции, осмотр потолков и стен в чердачном помещении. Замеры необходимых параметров (температуры) для оценки температурно-влажностного режима . | Внести в Маршрутную карту все обнаруженные дефекты и неисправности, которые необходимо устранить в ходе ремонта и технического обслуживания. | Кровельщик- 3 разряда | Фонарь, мелок, термощуп |
| 3.2. | Осмотр покрытия кровли | Общий осмотр кровли: - выявление мест протечек и повреждений; - выявление мест раскрытия трещин (если необходимо, с установкой маяков); - измерение уклонов кровли и просадок и сравнение их с нормативными; - определение состояния внутренних водостоков и ендов, оценка степени их разрушения; - определение состояния гидроизоляции в местах примыкания к вертикальным конструкциям (парапетам, вытяжным трубам, выходам на крышу, опорам антенн, стойкам ограждения). Сезонные осмотры кровли: 1. Весенний осмотр: - выявление наличия на кровле пыли, ила, - проверка состояния защитного слоя, правильность закрепления защитных металлических свесов, фартуков, - выявление характера и размера вздутий, - определение характера и объемов работ по ремонту кровли; 2. Летний осмотр: - определение наличия растрескиваний, признаков повреждения материала под влиянием атмосферных факторов, губчатости и оплывания приклеивающих мастик, - выявление характера разрушения покровного слоя рулонного материала (появление мелких пузырей, трещин на поверхности); 3. Осенний осмотр: - проверка работы внешних и внутренних водостоков, - во внутренних водостоках определяются зоны застоя воды и степень загрязнения водостоков, - при неорганизованном наружном водостоке определяются места и степень замачивания фасадных стен и цоколей водой, наличие затекания дождевой воды через балконы в жилые помещения и приямки подвальных этажей; 4. Зимний осмотр: - проверка зон и глубины отложения снега на поверхности крыши, - определение степени обледенения, - наличие и размер сосулек на карнизе при наружном водостоке, - степень обледенения вентиляционных шахт и зонтов над ними, - степень подтаивания снега на крыше при разной его толщине и плотности, - образование ледяных пробок в водосточных трубах и наземных выпусках (отметах) водосточных труб при организованном наружном водостоке. | Внести в Маршрутную карту все обнаруженные дефекты и неисправности следующих элементов и частей кровли: - цементно- песчаной стяжки; - элементов паро-, тепло- и гидроизоляции; - утеплителя; - внутреннего водостока; - кровельного ковра у воронок и аэраторов; - кровельного ковра в местах примыкания к парапетам и выступающим конструктивным элементам парапетов и защитных фартуков из оцинкованной стали у примыканий; | Кровельщик- 5 разряда | Фонарь, молоток, зубило, пассатижи, нож строительный, ножницы, монтировка. |
|  | Сдача работ. |  |  |  |  |
| 4.1. | Отчёт о выполнении задания | Сдача Маршрутной карты с внесённым перечнем обнаруженных, но не исправленных дефектов для целей дальнейшего планирования работ. Сдача наряд- задания с отметкой для списания расходных материалов. Сдача полученных ключей. | Маршрутную карту необходимо дополнить пометками о захламлённости чердаков и состоянии замков, а так же о следах проживания лиц без определённого места жительства. Документация, собираемая (составляемая) по итогам осмотра: - паспорт крыши - схема кровли с местами выявленных протечек - дефектная ведомость кровли - элементы и узлы кровли (фото или эскиз) - перечень работ, необходимых для устранения дефектов - подсчет объемов работ | Кровельщик- 5 разряда Кровельщик- 3 разряда | Ручка, планшет |

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 9

по охране труда для кровельщика

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К самостоятельной работе в качестве кровельщика допускаются  лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки для выполнения работы.

  - Перед допуском к самостоятельной работе кровельщик должен пройти:

- обязательные предварительный (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в качестве кровельщика;

- вводный инструктаж, инструктаж по пожарной безопасности и первичный инструктаж на рабочем месте;

- стажировку на рабочем месте (от 2-х до 14-ти смен);

- проверку теоретических знаний и практических навыков экзаменационной комиссией, результаты проверки оформляются протоколом и допуском к самостоятельной работе; повторные инструктажи по безопасности труда проводятся не реже одного раза в квартал с записью в журнале инструктажа на рабочем месте.

  - Кровельщик обязан соблюдать требования безопасности труда   для  обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли (пола);

- воздействие аэрозолей, паров органических растворителей, газа, при  производстве кровель из рулонных материалов при варке, разогреве и нанесении горячих мастик на битумной и т.п. основе;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, материалов;

- повышенная шумность при производстве кровель из листов кровельного железа;

- повышенное напряжение в электрической цепи при использовании электроинструмента.

  - Для защиты от вредных и механических воздействий кровельщики  обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно спецодежду и средства индивидуальной защиты, предусмотренными по нормам:

При работе на жесткой кровле:

- комбинезон  х/б  -  1 на год;

- рукавицы комбинированные – 12 пар в год;

- галоши валяные – 2 пары.

При работе  на мягкой кровле:

- брюки брезентовые – 1 на год;

- куртка х/б  - 1 на год;

- ботинки кожаные – 1 пара на год;

- наколенники брезентовые (на вате) – до износа;

- рукавицы брезентовые – 6 пар на год.

На наружных работах зимой дополнительно:

- куртка х/б на утепляющей прокладке – 1 на 2,5 года;

- брюки х/б на утепляющей прокладке – 1 пара на 2,5 года;

- валенки – 1 пара на 3 года.

При нахождении на территории стройплощадки кровельщики должны носить защитные каски.

Кроме того, следует применять:

- пояс предохранительный – при работе на высоте;

- очки защитные – при работе с расплавленным битумом, заточке инструмента,

подготовке и очистке поверхности  листов кровельного  железа;

- противошумные вкладыши – при изготовлении звеньев водосточных желобов и

колпаков.

  - Находясь на территории производственной площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, кровельщик обязан выполнять правила внутреннего трудового распорядка, не появляться на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и не употреблять алкогольные напитки и наркотики в период нахождения на работе.

  - В процессе повседневной деятельности кровельщик обязан:

-   применять в процессе работы средства малой механизации, машины и механизмы по  назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

-   поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи,  не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;

-   быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований  безопасности труда.

  - В зимних условиях, особенно в период оттепели и гололёда, при переходе в рабочее время с объекта на объект, а также по пути на работу и с работы, в целях исключения падения приводящего к травме, соблюдать осторожность, проявляя максимум внимания. Передвижение осуществлять по освещённой территории, посыпанной песком, обходя участки гололёда.

  - Кровельщик обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

- ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1 Перед началом работы кровельщик обязан:

-  получить задание на выполнение работы у руководителя (мастера, бригадира);

-  пройти инструктаж на рабочем месте и проверку знаний по безопасности труда  с учетом специфики выполняемых работ;

-  подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их  исправность;

-  проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям  безопасности;

-  подобрать технологическую оснастку и инструмент, необходимые при выполнении работы, проверить их на соответствие требованиям безопасности;

-  при работе на крыше проверить целостность обрешетки и стропил, а также наличие ограждения опасной зоны в местах производства кровельных работ.

  - Кровельщик не должен приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

-  отсутствии на крыше с уклоном более 20 градусов переносных стремянок или трапов  с поперечными планками для упора ног или ограждений по краю перекрытия;

-  наличии неисправностей технологической оснастки, средств защиты работающих  и инструмента, при которых не допускается их применение;

-  недостаточной освещенности рабочего места;

-  нарушение целостности обрешетки и стропил.

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены  собственными силами, а при невозможности сделать это  кровельщики обязаны  сообщить о них руководителю работ (мастеру, бригадиру).

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Выход на крышу кровельщик обязан осуществлять в специально предназначенных для этого местах, оборудованных лестницами, трапами с ограждениями и т.п.

  - Для прохода работников, выполняющих работы на крыше с уклоном более 200, а также на крыше с покрытием не рассчитанным на нагрузку от собственного веса работников, необходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног, трапы на время работ должны быть закреплены.

  - При выполнении кровельных работ на крыше с уклоном более 200  кровельщик обязан применять пояса предохранительные с креплением в местах, указанных руководителем работ.

  - Подъем кровельных материалов на крышу подъемниками (грузоподъемными кранами) производить в специальной таре или просто увязанными пакетами.

  - Размещать на крыше материалы допускается только в специально отведенных местах при соблюдении мер безопасности против их падения, в том числе от воздействия ветровой нагрузки, во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши.

  - Не допускается выполнение кровельных работ во время гололёда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более.

  - Отдельные элементы и детали кровли, в том числе компенсаторы, защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы и т.п. следует подавать на рабочие места в заготовленном виде.

  - Производить заготовку и подгонку отдельных элементов кровли (желобов, водосточных труб, мелких деталей и т.п.) кровельщик обязан в мастерских на специальных верстаках, устойчиво и надежно закрепленных на полу, заготовка отдельных элементом и деталей непосредственно на крыше не допускается.

  - При выполнении заготовительных работ кровельщик обязан:

-  при рубке кровельной стали зубилом отрубаемую часть детали направлять таким  образом, чтобы осколки не могли нанести повреждения работникам, находящимся   поблизости;

-  обрабатываемую деталь закрепить в тисках, которые закреплены к верстаку;

-  при удалении с верстака пыли, ржавчины, металлической стружки применять специальные щетки, средства защиты – респиратор, очки;

-  резку кровельной стали выполнять специальными ножницами с ручным или  механическим приводом, держа руки не ближе 10 см от лезвия ножниц;

-  короткие полосы металла или мелкие детали при резке на ручных ножницах поддерживать клещами.

3.10     Установку колпаков и зонтов на оголовках дымовых и вентиляционных труб,    а также облицовку слуховых окон кровельщик обязан выполнять с подмостей,   запрещается использовать для этих целей приставные лестницы, навеску водосточных труб и т.п. следует вести снизу вверх с подвесных подмостей, лесов или люлек.

  - Ремонт кровли из рулонных (рубероид, унифлекс, изофлекс и т.п.) или мастичных  материалов  следует производить в сухое и тёплое время года, в дождливую погоду эти работы при их неотложности должны выполняться под тентом.

  - При  ремонте кровли с применением рулонных материалов места варки и разогрева мастики должны быть удалены от строений  не менее чем на 50 м. Если во время варки мастика воспламенилась, то варочный котёл следует плотно закрыть крышкой для предотвращения поступления к месту горения воздуха, засыпать огонь песком или затушить с применением огнетушителя. Применять для этого воду запрещается, т.к. образовавшийся пар может причинить ожоги работнику, гасящему пламя.

  - Работники, занятые приготовлением и применением битумных мастик, должны применять средства защиты: спецодежду, брезентовые рукавицы, защитные очки и респиратор.

  - При выполнении ремонтных работ на крыше с применением горячей мастики бачок с расплавленной мастикой должен устанавливаться на горизонтальной плоскости.

  - При промазке материалов и основания горячими мастиками должны быть приняты меры против возможного стекания излишек расплавленной мастики вниз.

  - Переносить горячую мастику разрешается только в закрытых ёмкостях, снабжённых прочными ручками для переноса двумя работниками, перенос с использованием жерди, трубы, прутка и т.п. и с опорой на плечи двух идущих друг за другом работников запрещается.

  - При производстве рулонной кровли с использованием КГМ - кровельного гидроизоляционного материала (унифлекса, изофлекса и т.п.)  и применением огневых работ для оплавления битумного вяжущего слоя нижней стороны полотна КГМ пламенем газо-воздушных горелок,  лицо ответственное за пожарную безопасность на участке (службе, цехе) обязано:

-   проверить подготовленность места проведения огневых работ, при необходимости организовать дополнительные противопожарные мероприятия и сделать об этом запись в наряде-допуске;

-  проверить у назначенного ответственного лица и работников, которые будут проводить огневые работы, наличие квалификационных удостоверений и знание правил пожарной безопасности;

-  при необходимости потребовать на месте производства огневых работ, проводимых  в пожароопасных и взрывоопасных условиях, выставить дополнительный временный пост, оснащённый необходимыми средствами пожаротушения.

  - В каждом случае перед проведением огневых работ на временных местах руководитель работ (начальник службы, участка, мастер) обязан:

-   обеспечить разработку и осуществление мероприятий по пожарной безопасности на местах проведения работ.  поставить об этом в известность лицо, ответственное за пожарную безопасность в организации;

-  назначить лиц, непосредственно отвечающих за соблюдение правил пожарной безопасности на месте ведения этих работ, проинструктировать их и непосредственных исполнителей (кровельщиков, паяльщиков, электро- газосварщиков и др.) о мерах пожарной безопасности, оформить и выдать наряд –допуск на проведение огневых работ по установленной форме;

  - Для переноски и хранения инструментов и мелких деталей кровельщики обязаны

использовать индивидуальные сумки или портативные ручные ящики, при переноске   или перевозке инструмента его режущие и острые части должны быть защищены  чехлами.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При изменении погодных условий (снегопад, туман или дождь), ухудшающий видимость в пределах фронта работ, а также усилия ветра до скорости 15 м/с и более кровельщики обязаны прекратить работы и сообщить об этом мастеру (бригадиру) или руководителю работ.

  - При возникновении неисправности подмостей, люлек или электроинструмента, а также нарушений целостности обрешетки или стропил кровельщики должны приостановить работу и сообщить об этом мастеру (бригадиру)  или руководителю работ.

  - При возникновении пожара, а также при обнаружении признаков горения (задымления, запаха гари, повышение температуры) следует немедленно сообщить об этом по телефону «01», принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранению материальных ценностей.

  - При получении травмы, отравления или внезапного заболевания кого-либо из работников, пострадавшему необходимо немедленно оказать первую помощь и сообщить непосредственному руководителю работ, для принятия неотложных мер.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

По окончании работы кровельщик обязан:

-  привести в порядок рабочее место и убрать с кровли строительный мусор,

используемые приспособления, инструмент и другие посторонние предметы;

-  ручной инструмент, приспособления, спецодежду и средства индивидуальной защиты

очистить и убрать в предназначенное для хранения место;

-  обо всех замеченных во время работы неполадках сообщить мастеру  (бригадиру)  или

руководителю работ.

IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Продолжительность выполнения работ

| Работа | Наименование технологического процесса | Плановые Трудозатраты (чел/час) | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Осмотр чердачного помещения | Осмотр чердачного помещения (1000м2) | 1,5 | Результаты проведения хронометража от 22 сентября 2010 г. |
| - Осмотр покрытия кровли | Осмотр кровли металлической (1000м2) | 3 | ТЭРэ50-001 |

Расходные материалы

| Материал | Ед. измерения | Норма на 1000м2 | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Саморезы | Шт. | 70 |  |
| - Гипс строительный | Кг. | 1 |  |
| - Мешки для мусора 20л. | Шт. | 5 |  |
| - Герметик РЦ-25 600 мл. | Шт. | 2 |  |
| - Унифлекс самоклеющийся | М2 | 5 |  |